Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края

краевое государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Владивостокский судостроительный колледж»

Прерывания

Практическая работа №7

по дисциплине «Архитектура аппаратных средств»

Преподаватель

_____________И.Н Рубан

Студент гр. 14-324

_____________А.П.Паляничка

2026

Практическая работа №7

Группа 14-324

По дисциплине:

«Архитектура аппаратных средств»

- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Системное прерывание – это механизм, позволяющий процессору временно приостановить выполнение текущей программы и переключиться на обработку внешнего и внутреннего события, которое требует немедленной реакции.

Виды:

- Аппаратные внешние (Устройства ввода/вывода, такие как клавиатура, мышь и др)

- Аппаратные внутренние (вызываются процессором, например при делении на ноль, обращения к несуществующему адресу, выполнения какой-то недопустимой инструкции)

- Программные/системные вызовы

Принцип работы прерывания:

- Устройство получает запроса прерывания (IRQ) контроллеру прерывания

- Контроллер определяет приоритет.

- Процессор завершает текущую команду и сохраняет 1 стек.

- Процессор находит в таблице векторов прерывания адрес обработчика.

- Управление передается обработчику

- Восстановление регистров и продолжение работы.

Аппаратные прерывания не вызываются программой напрямую, но программа может запретить или разрешить прерывание инструкциями CLI и STI.

- ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Правила игры:

Камень (1) побеждает ножницы (2)

Ножницы (2) побеждают бумагу (3)

Бумага (3) побеждает камень (1)

Как работает эта программа:

- Первый ходит компьютер (генерирует случайное число от 1 до 3

- Выводится приглашение в игру, выбор из трех чисел для пользователя.

- Получаем число от пользователя

- Логика определения результата:

  - Исход А: ходы одинаковы = ничья

  - Исход Б: ход игрока побеждает ход компьютера согласно правилам = победа игрока

  - Исход В: во всех остальных случаях = победа компьютера

- Выводится на экран результат игры

- Конец

- КОД НА АССЕМБЛЕРЕ

- Секция данных (.LC0, .LC1, .LC2, .LC3)

.LC0 — приглашение "Камень (1), ножницы (2), бумага (3): "

.LC1 — "Ничья!\n"

.LC2 — "Ты победил!\n"

.LC3 — "Компьютер победил!\n"

- Пролог функции main

main:

push    rbp

mov     rbp, rsp

push    rbx

sub     rsp, 40

Сохраняет базовый указатель стека

Выделяет 40 байт в стеке под локальные переменные

- Инициализация генератора случайных чисел

mov     edi, 0

call    time

mov     edi, eax

call    srand

time(0) — получает текущее время

srand() — инициализирует генератор случайных чисел

- Генерация хода компьютера (1-3)

call    rand

mov     ecx, eax

movsx   rax, ecx

imul    rax, rax, 1431655766

shr     rax, 32

mov     rdx, rax

mov     eax, ecx

sar     eax, 31

sub     edx, eax

mov     eax, edx

add     eax, eax

add     eax, edx

sub     ecx, eax

mov     edx, ecx

lea     eax, [rdx+1]

mov     DWORD PTR [rbp-28], eax

rand() — генерация случайного числа

Оптимизированное деление на 3 через умножение (без % оператора)

Результат: 1, 2 или 3 сохраняется по адресу [rbp-28] (переменная computer)

- Вывод приглашения

mov     QWORD PTR [rbp-40], OFFSET FLAT:.LC0

mov     eax, 4

mov     esi, 1

mov     rcx, QWORD PTR [rbp-40]

mov     edx, 35

mov     ebx, esi

int $0x80

eax=4, ebx=1, ecx=адрес .LC0, edx=35

ПРЕРЫВАНИЕ: INT $0X80 — СИСТЕМНЫЙ ВЫЗОВ LINUX

eax = 4 номер системного вызова sys_write

ebx = 1 файловый дескриптор stdout

ecx = адрес .LC0 указатель на строку

edx = 35 длина строки

- Ввод хода игрока

lea     rax, [rbp-44]

mov     rsi, rax

mov     edi, OFFSET FLAT:std::cin

call    std::istream::operator>>(int&)

mov     eax, DWORD PTR [rbp-44]

cin >> player — ввод числа с клавиатуры

Результат сохраняется по адресу [rbp-44] (переменная player)

- Логика сравнения (определение результата)

cmp     DWORD PTR [rbp-28], eax

jne     .L2

mov     QWORD PTR [rbp-24], OFFSET FLAT:.LC1

jmp     .L3

Если computer == player   результат = .LC1 ("Ничья!\n")

mov     eax, DWORD PTR [rbp-44]

cmp     eax, 1

jne     .L4

cmp     DWORD PTR [rbp-28], 2

je      .L5

Если player == 1 (камень) И computer == 2 (

mov     eax, DWORD PTR [rbp-44]

cmp     eax, 2

jne     .L6

cmp     DWORD PTR [rbp-28], 3

je      .L5

Если player == 2 (ножницы) И computer == 3 (бумага) → победа

.L6:

mov     eax, DWORD PTR [rbp-44]

cmp     eax, 3

jne     .L7

cmp     DWORD PTR [rbp-28], 1

jne     .L7

.L5:

mov     QWORD PTR [rbp-24], OFFSET FLAT:.LC2

jmp     .L3

Если player == 3 (бумага) И computer == 1 (камень) победа

.L7:

mov     QWORD PTR [rbp-24], OFFSET FLAT:.LC3

Иначе результат = .LC3 ("Компьютер победил!\n")

- Вывод результата

.L3:

mov     eax, 4

mov     esi, 1

mov     rcx, QWORD PTR [rbp-24]

mov     edx, 20

mov     ebx, esi

int $0x80

eax=4, ebx=1, ecx=адрес результата, edx=20

ПРЕРЫВАНИЕ: INT $0X80 — СИСТЕМНЫЙ ВЫЗОВ LINUX

eax = 4 sys_write

ebx = 1   stdout

ecx указатель на строку результата (.LC1, .LC2 или .LC3)

edx = 20 длина строки

- Эпилог и возврат

mov     eax, 0

mov     rbx, QWORD PTR [rbp-8]

leave

ret

eax = 0 — возвращаемое значение (return 0)

Восстановление стека и выход из функции

- ПРЕРЫВАНИЯ В АССЕМБЛЕРЕ

- eax=4, ebx=1, ecx=адрес .LC0, edx=35

ОБЪЯСНЕНИЕ

int $0x80 — программное прерывание с вектором 0x80 (128 в десятичной системе)

Это специальное прерывание, предназначенное для вызова системных функций ядра Linux

При выполнении этой инструкции процессор переключается из пользовательского режима (ring 3) в режим ядра (ring 0)

- eax=4, ebx=1, ecx=адрес результата, edx=20

ОБЪЯСНЕНИЕ

Все тоже самое, что и в первом случае.